- Openssl

  - CA 인증서 / 클라이언트 인증서 및 클라이언트 키 파일 / 서버 인증서 및 서버 키 파일 생성하기

    - key 생성

    - my.key 파일에서 RSA 공개키를 추출

    - my.key 파일의 포맷을 PEM에서 DER 형식으로 변환하여 myder.key에 저장

    - CA(인증기관) RSA개인키 생성

    - 자가 서명한 CA 인증서 생성

    - 생성된 CA 인증서 보기

<CA인증서>

    - openssl.cnf 파일 복사

    - 일반 사용자(client) RSA 개인키 생성

    - 일반 사용자(client) 개인키를 이용한 CSR(인증서 서명 요청서) 생성

    - CA 개인키로 서명한 사용자(client) 인증서 생성

<클라이언트 인증서>

    - 서버 RSA 개인키 생성

    - 서버 개인키를 이용한 CSR(인증서 서명 요청서) 생성

    - CA 인증서로 서명한 서버 인증서 생성

  - TLS Handshake & application session실행

    - Server

    - Client

  - Wireshark으로 Capture (Hello server)

    - Client에서 Server로 메시지 보내기

    - Server에서 Client로 메시지 보내기

2. Elliptic Curve Cryptosystem

- 무한원점을 포함하여 타원곡선 상에 존재하는 모든 점들을 나열하시오

- 모든 점들의 위수(order)계산하시오 (빨간 색 박스: 구성 원소 노란 박수: 구성원소 위수)

- Y = (4, 5) G = (16, 5)에서 이산대수x (Y=xG) 구하시오

답 : x = 9일 때 Y = xG가 성립한다. (Y =9G)

X = 9일 때,

Y(4,5) = 9G(16,5)

- Elliptic curve 문제를 해결하기 위하여 사용한 코드

< Elliptic_Curve_32174224.c>

#include <stdio.h>

#include <math.h>

int mod (int val, int p);

void all_point_orders(int a,int b, int p);

void all_point_list(int a,int b, int p);

void one_point_orders(int a,int b,int x,int y, int p);

int main(){

int a,b,p;

int x,y;

printf("타원 곡선 방정식 : y^2 = x^3 + ax + b (mod p)\n");

printf("정수 'a' 'b' 와 'p' 를 띄어쓰기로 구분하여 입력하시오 ex) 1 1 10 : ");

scanf("%d %d %d", &a, &b, &p);

printf("1 : 타원곡선 상에 존재하는 모든 점들 : \n");

all_point_list(a,b,p);

printf("\n2 : 타원곡선 상의 모든 위수들 : \n");

all_point_orders(a,b,p);

printf("\n3 : 특정 좌표의 이산대수 구하기 : \n");

printf("x좌표 y좌표를 차례로 띄어쓰기로 입력하시오 ex) 3 4 : ");

scanf("%d %d" ,&x, &y);

one_point_orders(a,b,x,y,p);

return 0;

}

int mod (int val, int p){

//mod연산 함수

while (1)

{

if(val >=p) val = val%p;

else if(val <0) val = val +p;

if(val >=0 && val <p) break;

}

return val;

}

void all_point_list(int a,int b, int p){

//타원 곡선 위의 모든 점

int x,y;

int temp_x3, temp_x, temp_y, temp, i,j;

printf("0 (무한 원점)\t");

for(int i=0; i< p; i++){

x=i;

//3차항, 1차항 연산

temp_x3 =mod(x*x*x,p);

temp_x = mod(a*x,p);

temp = mod(temp_x3 + temp_x +b, p);

for(j =0; j<p; j++){

y=j;

temp_y = y*y;

if(temp == temp_y||temp == mod(temp_y,p)){

printf("(%3d, %3d)    \t",x,y);

}

}

}

printf("\n");

return;

}

void all_point_orders(int a,int b, int p){

//타원 곡선 위의 모든 점의 위수 구하기

//all_point_list 와 거의 동일

int x,y;

int temp_x3, temp_x, temp_y, temp, i,j;

for(int i=0; i< p; i++){

x=i;

temp_x3 =mod(x*x*x,p);

temp_x = mod(a*x,p);

temp = temp_x3 + temp_x +b;

temp = mod(temp, p);

for(j =0; j<p; j++){

y=j;

temp_y = y*y;

if(temp == temp_y||temp == mod(temp_y,p)){

printf("\n(%d, %d)의 order(s) : \n",x,y);

//all_point_list와 유일한 차이점 각 점의 위수 구하는 함수 호출

one_point_orders(a,b,x,y,p);

}

}

}

return;

}

void one_point_orders(int a,int b,int x1,int y1, int p){

//위수를 구하는 함수

int x2, y2, x3, y3, f_x, f_y, first,s_x, s_y, t_x, t_y, sub_x;

int inver_x, inver_y; // 곱셈 값의 역원

int order = 1, i; //order는 위수 계산

for(i=0;;i++) {

if(order == 1) {

if(x1 == 0 && y1 == 0) {

printf("  1 P = (0 , 0)\n");

printf("무한 원점 \n order : 2\n");

return ;

}

f_x = 3 * x1 * x1 + a;

f_x = mod(f_x, p);

for(int k=1; k<p; k++) {

int result;

result = 2 * y1 * k;

if(mod(result, p) == 1) {

inver_y = k;

break;

}

}

s_x = mod(f_x * inver_y, p);

t_x=mod(s_x * s_x, p);

first = mod(2 * x1, p);

x3 = mod(t_x - first, p);

//y3

f_y = mod(x1 - x3, p);

s_y = mod(s_x * f_y, p);

y3 = mod(-y1 + s_y, p);

x2 = x3;

y2 = y3;

printf("  1 P = (%3d , %3d)\n", x1, y1);

printf("  2 P = (%3d , %3d)\n", x2, y2);

if(y1 == 0) {

printf("0 (무한 원점) \norder : 2\n");

return ;

}

order = order + 1;

}

else {

//무한 원점 판별

if(x1 == x2 && ((y1 + y2) % p == 0)) {

printf("%3d P = 0 (무한 원점) \norder : %3d\n", order + 1, order + 1);

return ;

}

f_y = mod(y2 - y1, p);

f_x = mod(x2 - x1, p);

for(int k = 1; k<p; k++) {

int result;

result = f_x * k;

if(mod(result, p) == 1) {

inver_x = k;

break;

}

}

s_x = mod(f_y * inver_x, p);

t_x = mod(s_x * s_x, p);

x3 = mod(t_x - x1 - x2, p);

//y3

sub_x = mod(x1 - x3, p);

s_y = mod(s_x * sub_x, p);

y3 = mod(-y1 + s_y, p);

x2 = x3;

y2 = y3;

printf("%3d P = (%3d , %3d)\n", order + 1, x3, y3);

order = order + 1;

}

}

}

3.	Elliptic Curve Integrated Encryption Scheme(ECIES)

EC parameter생성 & 256 비트 타원 곡선 parameters

    - 256비트 타원 곡선parameters

    - EC parameters생성

- 압축된 형태의 EC parameter

  - ECDH key 생성

    - Alice의 개인키/ 공개키  생성

    - Bob의 개인키 / 공개키  생성

    - Alice에게 Bob의 공개키 전달

  - Alice의 암호화된 데이터 전송

    - Bob의 공개키로 K값 도출 및 확인

    - KDF 함수를 이용한 Ke와 Km 도출

Ke = 905d3e3d51455299798354afc6b62805

Km = 8b14527a2be8bc5dd1a302d020588118

    - 메시지 Encryption

    - MAC값 도출

  - Bob의 암호화된 데이터 확인

    - Bob에게 메시지/ Alice의 공개키 /MAC값 전달

    - Alice의 공개키로 K값 도출 및 확인

    - KDF 함수를 이용한 Ke와 Km 도출

Ke = 905d3e3d51455299798354afc6b62805

Km = 8b14527a2be8bc5dd1a302d020588118

    - MAC값 도출

    - MAC값 비교

    - 암호화된 메시지 확인